ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации помещений (квартир) в

Многоэтажном жилом доме

по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Бугры,

улица Тихая, д.11 корпус 4

ООО «Специализированный застройщик «Янино»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	4

3.	СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ КВАРТИР	8

4.	САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	12

5.	ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	 13

6.	ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР	 14

7.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 15

Приложение №1.	Уведомление о порядке согласования перепланировки жилого и нежилого помещения.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция по эксплуатации жилых помещений (квартир) разработана в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данная инструкция содержит необходимые данные для Собственников (арендаторов) жилых помещений в многоквартирном доме с целью их эксплуатации.

Жилищные права и жилищные отношения регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации».

Управляющая организация, а также собственники помещений, несут ответственность за сохранность имущества и за надлежащую эксплуатацию многоквартирного дома в целом и в соответствии с заключённым договором.

Управляющая организация обеспечивает сохранность всей проектной и исполнительной документации на здание, и его инженерные устройства на протяжении всего срока эксплуатации.

Состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий устанавливают «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170).

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет ответственность за его эксплуатацию, а также за его содержание.

На основании требований части 4 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации «Собственник жилых помещений обязан поддерживать в надлежащем состоянии, обеспечивать микроклимат, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми и нежилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственниками помещений в многоквартирном доме».

Управляющая организация должна заключить договоры на аварийно-техническое обслуживание многоквартирного дома.

Договоры по аварийно-техническому обслуживанию многоквартирного дома должны предусматривать:

- выезд специалистов на место не позднее 30 минут после получения сообщения от диспетчеров или граждан (в последнем случае - с обязательным уведомлением диспетчера о приёме заявки);

- принятие мер по немедленной локализации аварии;

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» граждане, юридические лица обязаны выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе осуществлять техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий.

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, в соответствии с пунктом 1.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года №170, включает в себя:

- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;

- осмотры;

- подготовка к сезонной эксплуатации;

- текущий ремонт;

Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д.

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

Собственники жилых помещений обязаны допускать в занимаемые ими помещения работников управляющей организации и представителей аварийно- технических служб для санитарно-технического осмотра состояния жилых помещений, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося внутри этих помещений.

В случае необходимости разрешать производить текущий и срочный ремонт, а также устранять аварии.

В жилом доме предусмотрены системы управления и диспетчеризации жилого дома. В функции системы входит сбор и обработка информации от инженерного оборудования, телеуправление удаленными объектами, обеспечение диспетчерской связи. Комплекс позволяет осуществить сбор информации от аварийных и охранных датчиков (водомерные узлы, ИТП, электрощитовые, лифты). Сигналы о вскрытии дверей следующих помещений: электрощитовые, пожарная насосная, насосная, водомерный узел, кабельные помещения, ИТП, венткамеры, двери подвального этажа, подсобные помещения (помещения уборочного инвентаря), выход на кровлю.

Общие характеристики многоквартирного жилого дома

| № | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес объекта | РФ, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Бугры, улица Тихая, д.11 корп.4 |
| 2 | Наименование объекта, предусмотренное проектной документацией | Многоквартирный жилой дом стр. поз. № 21 |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка | 47:07::0713003:912 |
| 4 | Реквизиты проекта | Шифр 18/06/07/05-21 ООО «СПКБ» |
| 5 | Год постройки | 2025 |
| 6 | Количество этажей | 21, в том числе 1 подземный |
| 7 | Количество секций | 1 |
| 8 | Количество лифтов | 4 |
| 9 | Общая площадь здания, кв.м | 12949,7 |
| 10 | Общая площадь встроенных помещений коммерческого назначения (кв.м) | 32,9 |
| 11 | Площадь нежилых помещений - площадь общего имущества (кв.м) | 2350,6 |
| 12 | Общая площадь квартир (с учетом площади балконов, лоджий, веранд и террас) (кв.м) | 9049,9 |
| 13 | Общая площадь квартир (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) (кв.м) | 8366,8 |
| 14 | Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас с учетом понижающего коэффициента) (кв.м) | 8688,9 |
| 15 | Общий строительный объем (куб.м), | 41227,0 |
|  | в том числе подземной части (куб.м) | 2 403 |
| 16 | Количество квартир (шт) | 219 |

- СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Основными конструкциями жилого многоквартирного дома являются:

- Фундаменты – монолитный железобетонный плитный ростверк по забивным сваям;

- Несущие конструкции – монолитные железобетонные стены и перекрытия, конструктивная схема – смешанная.

- Стены наружные:

- монолитные железобетонные толщиной 200 мм с утепление минераловатными плитами 150 мм - 1 этаж, толщиной 180 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 170 мм – типовые этажи;

- из газобетона толщиной 250 мм, утепленные минераловатными плитами толщиной 100 мм

с отделкой фасадной декоративной текстурной штукатуркой и облицовкой цоколя керамогранитом.

- Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные;

- Основные (эвакуационные) лестницы здания – сборные железобетонные марши с монолитными железобетонными площадками;

- Стены л шахт лифтов – монолитные железобетонные;

- Перекрытия монолитные ж/б над подвалом толщиной 200мм, плиты перекрытия типовых этажей и кровли монолитные железобетонные толщиной 180мм.

- Вентиляция - вытяжная с механическим побуждением тяги через металлические вентиляционные воздуховоды с естественной компенсацией вытяжки через приточные клапаны.

- Внутренние стены:

внутренние несущие – монолитные железобетонные на 1 этаже и в подвале толщиной 200 мм, типовые этажи - толщиной 180 мм;

- Внутриквартирные перегородки – из перегородочных блоков толщиной 80 мм;

- Лифты ООО «МЕТЕОР Лифт» пассажирские грузоподъемностью 450 кг и 1000 кг;

- Кровля – неэксплуатируемая, из битумно-полимерных материалов с организованным внутренним водостоком к воронкам с электрообогревом;

- Отделка МОП: пол – звукоизоляция, цементно-песчаная стяжка, керамогранит; стены – штукатурка, окраска под шагрень; потолок – окраска под шагрень.

- Окна, балконные дверные блоки из ПВХ профиля с 2-х камерным стеклопакетом. На лоджиях и балконах (кроме

переходных балконов) предусмотрено фасадное остекление. Данные помещения являются летними, в них не предусмотрены улучшенная отделка и утепление конструкций.

- Дверные блоки:

- санузлов, межкомнатные – деревянные глухие;

- входные в квартиры – стальные внутренние.

  - Пластиковые окна.

Оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными стеклопакетами.

Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным устройством с функцией щелевого проветривания, которое управляется единой ручкой:

- При открывании и закрывании створки ручку следует поворачивать только при закрытой створке, придерживаемой рукой. Когда окно открыто, изменять положение ручки запрещается;

- Чтобы открыть (распахнуть) створку окна, ручку поворачивают на 90 градусов в горизонтальное положение (положение «Открыто» на Рис. 1). При повороте ручки закрытую створку слегка прижимают к раме другой рукой (чуть выше ручки). Затем, потянув за ручку, створку распахивают (сплошной режим - поворотное открывание);

Открыто

Рис.1 Открыто

- Для перевода створки из закрытого положение в откидное (поворот створки относительно нижней горизонтальной оси, положение «Откинуто» на Рис.2) ручку поворачивают вертикально на 180 градусов вверх, затем, потянув за ручку, поворачивают створку относительно нижней горизонтальной оси на заданный изготовителем угол (не более 10 градусов) (откидной режим);

Рис.2 Закрыто

- Для запирания створки из открытого или откидного положения её сначала закрывают, и придерживая створку рукой, поворачивают ручку вертикально вниз (положение

«Закрыто» на Рис. 2);

- Для перевода створки в положение «Проветривание» ручку поворачивают из положения «Откинуто» в положение «Проветривание» на 45 градусов (см. Рис. 3) При этом створка окна (после небольшого поворота относительно нижней горизонтальной

оси) фиксируется, будучи неплотно прижатой к раме окна вверху. Зазор между рамой окна и

створкой (в верхней части) в данном режиме может составлять от 5 до 10 мм и регулируется небольшим поворотом ручки (щелевой режим).

- Для того, чтобы закрыть окно, из режима «Проветривание» створку окна необходимо сначала прижать рукой к раме окна, затем повернуть ручку в положение «Закрыто».

Рис.3 Проветривание

Современное окно - это сложная система различных взаимодействующих между собой элементов, которые в процессе эксплуатации требуют определенного ухода.

Пыль, находящаяся в большом количестве в атмосфере города, оседая на механизмах окон, оказывает негативное влияние на их работоспособность. Если своевременно не чистить и не смазывать все движущиеся составные части фурнитуры окон, не ухаживать должным образом за резиновыми уплотнителями, окна могут потерять свои функциональные свойства уже через три месяца.

Проветривание лоджии (балкона) осуществляется с помощью установленной вентиляционной решетки, установленной в витражную конструкцию. Остальные окна предусмотрены ТОЛЬКО для мытья витражей.

Рекомендации по эксплуатации.

В процессе эксплуатации помещения (квартиры) собственник помещения должен в обязательном порядке не реже двух раз в год (весной и осенью) производить следующие работы по техническому обслуживанию окон:

- Осуществлять проверку надёжности крепления деталей фурнитуры. При необходимости подтянуть крепежные шурупы.

- Очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо использовать только чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие металлических деталей.

- Осуществлять регулировку фурнитуры, замену поврежденных и изношенных деталей (регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена деталей и снятие навеса створки должна проводиться специалистами).

- Смазывать все подвижные детали и места запоров поворотно-откидной фурнитуры маслом (например, машинным маслом), не содержащим кислот или смол.

- Очищать от грязи и протирать специальными средствами резиновые уплотнители на створках окон.

- Очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или специальных моющих средств для пластика, не содержащих растворителей, ацетона, абразивных веществ, кислот. Для очистки окон нельзя применять царапающие мочалки, чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолюкс»), кислоту, щелочь, растворитель или ацетон, стиральный порошок. Для предотвращения образования статического электричества, притягивающего пыль, поверхности обрабатывают раствором антистатика.

С целью поддержания в помещениях допустимой влажности и нормативного воздухообмена, необходимо периодически осуществлять проветривание помещений с помощью открывания оконных створок (разрешено использовать при температуре наружного воздуха выше "нуля" следующие режимы открывания: сплошной, откидной или щелевой, а при температуре наружного воздуха ниже "нуля" разрешен для постоянного пользования только режим щелевого открывания и для кратковременного (залпового) - режим сплошного открывания).

Выпадение даже небольшого конденсата на стеклах окон со стороны помещения свидетельствует о повышении влажности и о необходимости проветривания. Отсутствие периодического проветривания приводит к постоянному повышению влажности. Вследствие этого наружные стены пропитываются влагой, снижаются их теплоизолирующие свойства, на стенах, потолке и мебели может появиться плесень.

- Если проветривание в холодное время года осуществляется путем открывания окна или балконной двери на застекленную лоджию или балкон, то на них также необходимо открыть остекление хотя бы частично (на 10-15 см). Если при этом остекление лоджии (балкона) начинает запотевать, то необходимо либо сильнее открыть остекление лоджии (балкона), либо немного прикрыть окно или балконную дверь. В противном случае на стенах и остеклении лоджии (балкона) выпадет конденсат, при отрицательных температурах – изморозь. Впоследствии это приведет к порче фасадных стен и к появлению подтеков.

В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и периодически, не реже двух раз в год, очищать их от грязи.

Эластичные резиновые уплотняющие прокладки в притворе створок изготовлены из современного материала. При неправильном уходе резина может трескаться и терять эластичность. Поэтому необходимо два раза в год очищать резиновый уплотнитель от грязи и пыли. После очистки его необходимо смазывать специальными средствами (можно касторовым маслом, силиконовой смазкой). Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань.

На окна установлена высококачественная фурнитура. Она гарантирует удобство и комфорт при использовании, безупречное функционирование и долговечность при условии правильной эксплуатации.

Внимание:

- не допускается касание/перекрывания штор радиаторов отопления, чтобы не препятствовать конвекции горячего воздуха от отопительного прибора для обогрева окон, чтобы не было конденсации влаги на окне;

- не допускается попадание в механизмы и фурнитуру оконных и дверных балконных блоков песка, мела, строительного раствора;

- не допускается чистить пластиковые окна острыми и царапающими инструментами, повреждающими гладкие поверхности;

- не допускается самостоятельно проводить ремонт оконных и дверных блоков;

- не допускается попадания посторонних предметов между рамой и створкой окон, балконных дверей, а также в подвижные узлы;

- не допускается вешать на створки окон, балконных дверей одежду или другие посторонние предметы.

- не допускается производить очистку направляющих металлическими предметами.

- не допускается использовать растворители, щелочные или кислотные средства для мытья алюминиевого профиля.

- не допускается приложение дополнительных чрезмерных нагрузок к элементам окна;

- не размещать под створкой окна или в проеме между створкой и коробкой посторонние предметы, контакт с которыми при движении створки окна (например, при самопроизвольном закрытии створки от воздействия ветровых нагрузок) может привести к повреждению элементов окна;

- при открывании створки окна не допускать ударов створки об оконные откосы

- при ветре (сквозняке) окна должны быть закрыты

  - Лифты

Лифт - стационарная грузоподъёмная машина периодического действия, предназначенная для подъёма и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, установленным в шахте.

В доме установлены Лифты ООО «МЕТЕОР Лифт» пассажирские грузоподъемностью 450 кг и 1000 кг

Внимание:

    - не допускается перегрузка лифтов согласно техническим характеристикам лифта, указанным в паспорте лифта и в кабине лифта;

    - загрязнение и повреждение кабин лифтов;

    - перевозка строительных материалов.

Основные правила пользования лифтом:

    - не превышайте грузоподъемность лифта;

    - не пытайтесь входить в лифт, если двери закрываются;

    - при перевозке грузов большого размера не царапайте кабину и двери лифта;

    - не загружайте тяжелый груз при помощи тележки с маленькими колесами в пассажирский лифт;

    - не блокируйте кнопки управления лифтом;

    - убирайте камни и мелкий мусор из пазов порогов дверей, они могут помешать их закрыванию.

При остановке кабины между этажами:

    - если Вы находитесь внутри, то нажмите еще раз на кнопку необходимого или иного этажа. Если движение не возобновилось, то нажмите кнопку переговорного устройства, действуйте согласно данным Вам рекомендаций. Если переговорное устройство не работает, попробуйте дозвониться с мобильного телефона до аварийной диспетчерской службы, обслуживающей лифт, взрослых членов семьи, соседей, управляющей организации.

    - если лифт не работает (при наличии электричества в подъезде) и в нем никого нет – дозвонитесь до аварийной диспетчерской службы, обслуживающей лифт, или оставьте устную заявку на ремонт в управляющую организацию.

  - Площадка для сбора ТКО, ТБО

На прилегающей территории многоквартирного дома, установлена закрытая контейнерная площадка для сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО), твердых коммунальных отходов (ТКО). Складирование ТБО и ТКО производится в контейнеры для сбора отходов.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ КВАРТИР

  - Электроосвещение, электрооборудование

Для распределения электроэнергии по квартирным щиткам в этажных коридорах в нишах устанавливаются этажные учетно-распределительные щиты. В щитах для каждой квартиры находящейся на этаже установлен вводной автоматический выключатель ВА 47-29, 1р - 50А и электронный счетчик электроэнергии ЛЕ 221.1.R2.DO. 5(60)А, 220В класса точности -1,0 запрограммированного в 2 тарифа (1-день, 2-ночь).

В соответствии с проектом расчетные электрические нагрузки на квартиру приняты 10кВт. В каждой квартире в прихожей устанавливаются щитки настенного исполнения с установкой в цепях питания: ВН32 Iр=63А, автоматических выключателей ВА 47-29с Iр=10А (осветительные сети), Ip= 16A (розеточные сети), Ip= 40A (эл. плита). На розеточные сети ванной комнаты и кухни предусмотрена установка дифференциального выключателя АД-12С 16А/30mA (УЗО - устройство защитного отключения)

Розеточная и осветительная сеть в квартире выполняется 3-х проводной:

- проводом с медными жилами ПуВнг(А)-LS 3х(1x1,5 мм2) для осветительной сети;

- проводом с медными жилами ПуВнг(А)-LS 3х(1x2,5 мм2) для розеточной сети;

- проводом с медными жилами ПуВнг(А)-LS 3х(1x6 мм2) для питания эл. плиты;

- ПуВ 1х4 мм2- для системы уравнивания потенциалов.

Групповые сети прокладываются в ПВХ трубах, скрыто в плитах перекрытий (для групповых линий розеточной сети в монолите перекрытий нижележащего этажа, для групповых линий осветительной сети – в монолите перекрытий вышележащего этажа). Трассы всех проводок 220 В к розеткам и выключателям прокладываются в стенах вертикально. Ответвление защитного проводника выполняется в распределительных коробках.

С целью обеспечения электробезопасности при повреждении изоляции в блок секции выполняется защитное заземление, уравнивание потенциалов, двойная изоляция и автоматическое отключение питания. В качестве заземляющего устройства используется - стальная арматура железобетонного фундамента и свай здания.

Для ванных комнат выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов.

Рекомендации по эксплуатации:

- в процессе эксплуатации необходимо периодически проверять в квартирных щитах надежность контактов автоматов (выполнять протяжку). При наличии признаков подгорания и разрушения корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми. Данные работы должны выполняться специалистом соответствующей квалификации.

- для поддержания работоспособности дифференциального автомата (УЗО) в квартире рекомендуется 1 раз в месяц проводить тестирование. Согласно инструкции изготовителя тестирование производится нажатием кнопки «ТЕСТ» на корпусе прибора в электрощите, при этом исправный прибор должен отключиться.

Внимание:

- не допускается выполнять штробы (канавки в бетоне или кирпиче для прокладки электрокабеля), а также долбить отверстия в стенах на расстоянии ближе 150 мм от оси трассы скрытой электропроводки. Наличие в стенах и перегородках электропроводки может быть определено специальными индикаторами, либо по расположению розеток или выключателей.

- не допускается осуществлять ремонт электропроводки, розеток, выключателей, вешать люстры, подключать через клеммы любые электропотребляющие устройства при включенном электропитании в сети.

  - Системы связи

Телефонизация.

Многоквартирным домом предусмотрена комплексная сеть (телефон, интернет).

До квартир прокладывается оператором связи после заключения с ним договора на услуги.

Радиофикация.

Многоквартирным домом предусмотрена сеть радиофикации.

Сеть радиофикации заведена в квартиры оператором связи.

Телевидение.

Многоквартирным домом предусмотрена телевизионная сеть.

Сеть телевизионная заведена в квартиры операторам связи.

Внимание:

Запрещается устанавливать на крыше и фасаде дома без разрешения общего собрания собственников помещений дома или управляющей (эксплуатирующей) организации индивидуальные антенны для телевизоров.

  - Вентиляция

Проектом для квартир предусмотрена система вытяжной вентиляции с механическим побуждением тяги через вентиляционные каналы (металлические воздуховоды)с установкой крышных модульных установок на кровле здания с естественной компенсацией вытяжки через приточные клапаны. Приточные устройства – регулируемые клапаны, обеспечивающие нормативный воздухообмен в объеме, требуемом по санитарной норме вытяжки из помещений кухонь, санузлов и ванных комнат (кухня (кухня-ниша, кухонная зона в кухне-столовой) Приточные устройства – регулируемые клапаны КИВ.

Для корректной работы системы вытяжной общеобменной вентиляции необходим баланс: расход воздуха, подаваемого в помещение (естественный приток), и расход воздуха, удаляемого из него системой вентиляции, должны быть равны.

Приток наружного воздуха в жилые комнаты организован посредством приточных клапанов воздуха КИВ. Для корректной работы вентиляции и обеспечения нормированного воздухообмена в помещениях клапан КИВ установленный в наружной стене должен быть постоянно открыт. Самостоятельная регулировка работы системы вытяжной вентиляции путём открытия / закрытия установленных воздухоприемных устройств не допускается. Так же не допускается установка вместо них вытяжных вентиляторов и подключение к воздуховодам вытяжных кухонных зонтов.

Для нормальной работы системы вентиляции квартиры и поддержания в помещениях допустимой влажности необходим постоянный приток свежего воздуха с улицы (периодически осуществлять проветривание помещений). который обеспечивается с помощью открывания оконных створок. Таким образом, обеспечивается кратность воздухообмена в помещениях во всем его объеме.

Не допускается препятствовать работе клапанов инфильтрации воздуха КИВ, заклеивать или закрывать их предметами домашнего обихода.                                                                                                             Не допускается заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода.

При протекании воздуха из помещения в помещение внутренние двери жилых комнат, двери кухни и санитарных помещений должны иметь зазор снизу дверного проема не менее 0,02м.

Запрещается: заделывать щели под дверями в санузлы, кухни, межкомнатными дверями.

Без притока свежего воздуха работа системы вентиляции нарушается, влажный воздух не удаляется из квартиры, тем самым нарушается микроклимат в квартире, а в ряде случаев происходит «опрокидывание» воздушного потока (обратная тяга) в одном из вентиляционных каналов.

Пластиковые окна, установленные в Вашей квартире, отличаются высокой герметичностью и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха. Плотно закрытые пластиковые окна препятствуют «естественным» сквознякам, что сильно затрудняет отвод излишней влаги из помещения и может приводить к выпадению конденсата в самых холодных местах: на стеклопакетах (окно «запотевает и плачет»), на поверхности наружных стен (стены «мокнут») вследствие повышенной влажности в помещении. Длительное образование конденсата на конструкциях приводит к образованию плесени, поэтому необходимо периодически проветривать помещения, тем самым, удаляя влажность из помещений.

Чтобы исключить конденсацию влаги на ограждающих конструкциях необходимо осуществлять проветривание помещений:

•	утром, днем, вечером по 5—10 минут при широко открытом окне                                                                •          и при открытой створке выхода на балкон или лоджию

•	непрерывно в течение дня, при установке створки окна в режим «щелевого проветривания»;

•	непрерывно в течение дня через клапан инфильтрации воздуха КИВ;

•	непрерывно при приготовлении пищи, стирке, ремонте (при приготовлении пищи дверь в это помещение по возможности должна быть закрыта, а окно приоткрыто на проветривание);

•	длительно после купания, влажной уборки, ремонта.

Оптимальная относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна составлять 40 - 60% - не более 60% (допустимая). «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). Указанные параметры влажности должны обеспечивать собственники квартир при поквартирном отоплении- холодный период и в теплый период с выключенным отоплении.

Расчетные параметры внутреннего воздуха для квартир приняты согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. От 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:

Обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях - не ниже +18

°C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C); в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Параметр температуры °С в каждой комнате напрямую влияет на воздухообмен. Поэтому при эксплуатации квартиры каждый жилец должен самостоятельно обеспечить данные параметры при помощи регулятора (термостатическая головка) на радиаторах отопления.

Предупреждения:

•	нарушение герметичности вентиляционных стояков в квартире при пробивке отверстий в стенках вентиляционных каналах может привести к нарушению нормальной работы всего вентиляционного стояка;

•	заделка зазоров внизу дверей в ванных комнатах и туалетах может привести к нарушению воздухообмена в квартире;

•	запрещается закрывать вентиляционные отверстия, вплотную прислонять к ним мебель.

3.4.	Центральное отопление

Для обеспечения здания теплом предусмотрено устройство индивидуального теплового пункта, располагаемого в техническом подполье здания.

Разводка от этажных коллекторов до отопительных приборов в квартире осуществляется по лучевой схеме с прокладкой трубопроводов в стяжке пола. Для учета расхода тепловой энергии для каждой квартиры установлены теплосчетчики с расходомерами на этажном коллекторе.

Система отопления – двухтрубная с нижней разводкой магистралей, такая схема позволяет равномерно распределять тепло по всему помещению и обладает рядом преимуществ перед однотрубными системами.

В качестве отопительных приборов принимаются:

•	в жилых помещениях- стальные панельные радиаторы с нижним подключением теплоносителя и термостатическим запорным клапаном;

•	местное количественное регулирование отопительных приборов осуществляется термостатическим запорным клапаном. Дополнительно к запорному клапану поставляется термостатическая головка.

•	выпуск воздуха из системы отопления осуществляется с помощью ручного воздуховыпускного крана Маевского в каждом нагревательном приборе и автоматических воздуха отводчиков в верхних точках стояков, коллекторов.

Рекомендации по эксплуатации:

•	перед началом отопительного сезона и затем 1 раз в месяц после начала эксплуатации приборов отопления необходимо очищать термостатический запорный клапан от пыли;

•	перед началом отопительного сезона произвести выпуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздуховыпускного устройства кран Маевского в каждом нагревательном приборе жилого помещения;

•	при необходимости выполнения работ в стяжке пола отверстия, предварительно ознакомиться в управляющей компании с планом разводки труб отопления в полу, чтобы исключить повреждение труб;

•	обеспечение теплового режима здания при его эксплуатации входит в обязанности энергоснабжающей организации или управляющей организации (исполнителя) в соответствии с заключённым договором с ресурсоснабжающей организацией.

Внимание:

•	нe допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации, УК обслуживающей жилой дом, так как любое вмешательство в систему отопления приводит к её разбалансировке;

•	нe допускается закрывать конвектора, снимать экраны с конвекторов, что препятствует нормальной конвекции теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций;

•	в жилых и нежилых помещениях нe допускается заделывать в конструкции стен, зашивать элементы системы теплоснабжения.

Обеспечение нормируемой температуры воздуха в жилых и иных помещениях осуществляется с учетом требований «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354).

3.4.1    Электрические полотенцесушители

Для ванных комнат жилого помещения предусмотрена установка электрических полотенцесушителей, благодаря своей эффективности, удобству эксплуатации и простоте установки они обеспечивают комфорт и уют в ванной комнате, позволяя быстро сушить полотенца и поддерживать оптимальную температуру воздуха (образование повышенного конденсата, влажности), что благотворительно влияет на микроклимат как ванной комнате, так и в квартире в целом.

Указания по эксплуатации.

Запрещается вносить изменения в конструкцию полотенцесушителя.

Запрещается разбирать ТЭН полотенцесушителя.

Нормы и правила выбора места установки:

недопустим монтаж в непосредственной близости от источника воды (популярные места — над стиральной машиной и на стене около умывальника);

минимальные расстояния: от мебели — 75 см, от края ванны, умывальника или душевой кабины — 60 см, от пола — 60 см, от потолка и стен — 15 см.

Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием.

Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

3.5.	Водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование

Системы горячего водоснабжения – по закрытой схеме с отключением на 15 дней в меж отопительный период. Подача воды осуществляется от ИТП, расположенного в техническом подполье. Температура горячей воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60 °С и не более 75 °С (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354).

На подводках в каждую квартиру после запорной арматуры и фильтров установлены счётчики расхода холодной и горячей воды, и отдельный кран для подключения комплекта первичного пожаротушения.

Внутренняя сеть канализации, проложена открыто из пластиковых труб. Внутренние системы канализации имеют выпуски в смотровые колодцы дворовой сети от каждой секции дома отдельно или общие выпуски в торцах здания от объединенного сборного трубопровода, проложенного в подвале.

Прочистка канализационной сети в случае засора производится через ревизии, подводок - через прочистки и сифоны.

Обеспечение теплового режима горячего водоснабжения при эксплуатации жилого дома входит в обязанности теплоснабжающей организации, выступающей в роли гарантированного поставщика услуг, определены российским законодательством, главным образом Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с заключённым с управляющей (эксплуатирующей) организацией договором.

Рекомендации по эксплуатации.

Собственники помещений (квартир) обязаны:

•	нe допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;

•	оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и механических нагрузок;

•	оберегать пластмассовые трубы от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин;

•	для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой;

•	при обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры к их устранению.

Внимание:

•	нe допускается выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

•	нe допускается бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические, деревянные и прочие твёрдые предметы, предметы личной гигиены (в том числе памперсы), наполнитель для кошачьего туалета;

•	нe допускается чистить поверхность пластмассовой трубы, используя металлические щетки;

•	нe допускается использовать санитарные приборы в случае засора в канализационной сети.

•	в каждой точке канализационного слива имеется водяной затвор, препятствующий распространению запахов,

Жильцы квартиры должны самостоятельно выполнять прочистку водяных затворов в местах канализационного слива (умывальники, кухонные раковины, напольные трапы).

•	запрещается перекрывать доступ к ревизиям канализационных стояков, предназначенных для прочистки засора.

По истечении гарантийного срока эксплуатации, ответственность за оборудование полностью лежит на собственнике помещения, который обязан следить за его работоспособностью и производить профилактическое и (при необходимости) сервисное обслуживание, не реже чем два раза в год, что необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

4.	САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Владельцы помещений (квартир) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил:

•	содержать в чистоте и порядке жилые (нежилые) и подсобные помещения, балконы, лоджии;

•	соблюдать чистоту и порядок в подъезде, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего пользования;

•	своевременно производить ремонт жилых и подсобных помещений в квартире и в многоквартирном доме.

Общие рекомендации:

•	если на лоджиях посажены цветы, во избежание загрязнения ограждения лоджии и нижерасположенных лоджий, ящики следует устанавливать на поддоны и не допускать вытекания воды из поддонов при поливке растений;

•	пользование телевизорами, радиоприёмниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается при условии слышимости, не нарушающей покоя жильцов дома;

•	содержание собак и кошек в отдельных квартирах допускается, при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания собак и кошек в городе. Содержание на балконах и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается;

•	граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зелёным насаждениям, соблюдать правила содержания придомовой территории, и не допускать её загрязнения.

•        соблюдать закон о тишине в многоквартирном доме.

Внимание:

•	нe допускается размещать на лоджиях тяжёлые предметы;

•	нe допускается хранить в квартирах и местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух;

•	нe допускается курение в местах общего пользования: в подъездах, лифтовых холлах и на лестничных клетках жилого дома;

•	нe допускается в первые два года эксплуатации дома и его помещений с момента ввода в эксплуатацию, располагать мебель к торцевым наружным стенам (для достаточного обогрева наружных торцевых стен и предотвращения появления сырости на поверхностях наружных стен - Правила  и  нормы технической  эксплуатации жилищного  фонда,  утвержденные постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. №170);

•	нe допускается на придомовой территории производить мойку автомашин и иных транспортных средств, сливать бензин и масла, регулировать сигналы, тормоза и двигатели;

•	нe допускается выполнение в помещении (квартире) работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений либо создающих повышенный шум или вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания граждан в других квартирах.

•       нe допускается хранение личных вещей и захламление помещений в местах общего пользования (коляски, самокаты, коробки, мебель, велосипеды, санки и т.д.)

5.	ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.	Оповещение о пожаре

5.1.1.	Каждая квартира оборудована автономной пожарной сигнализацией и адресно- аналоговыми пожарными извещателями.

Автономная пожарная сигнализация в квартирах предназначена для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации. Для этого устанавливаются пожарные дымовые извещатели со встроенной световой и звуковой индикацией. Извещатели устанавливаются непосредственно на потолке. При пожаре и при срабатывании извещатель выдает тревожные извещения в виде громких звуковых сигналов.

Адресно- аналоговый пожарный извещатель, установлен в прихожих. Предназначены для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождающегося задымлением в закрытых помещениях. В режиме «пожар» посредством проводной связи информация передается на пульт диспетчеру. Ни в коем случае не демонтируйте систему АППЗ в квартире самостоятельно, поскольку это приведет к выходу из строя всей системы АППЗ в доме, и Вы своими действиями можете создать угрозу несвоевременного предотвращения аварийной ситуации. В случае необходимости проведения косметических ремонтных работ обращайтесь в диспетчерскую службу для временного демонтажа пожарных датчиков. В случае игнорирования обязательных правил эксплуатации системы АППЗ в квартире и самовольного удаления пожарных датчиков владелец квартиры несет полную ответственность за причинение вреда Вашему имуществу и/или имуществу третьих лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Запрещается! Задымлять и запылевать зону расположения извещателя, что может привести к срабатыванию извещателя.

5.2.	Порядок действий при пожаре

5.2.1.	При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно сообщить об этом дежурному МЧС по телефону №01,№112, назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию, а также в круглосуточную диспетчерскую службу УК.

5.2.2.	При локальном характере пожара (в квартире) необходимо попытаться произвести его тушение с помощью имеющегося в квартире пожарного бытового крана.

5.2.3.	В случае возникновения пожара необходимо взять личные вещи и произвести эвакуацию по эвакуационным путям через лестничную клетку в безопасную зону вне здания.

Внимание:

•	нe допускается курение в местах общего пользования: в подъездах, лифтовых холлах и на лестничных клетках жилого дома;

•	нe допускается снимать и переоборудовать систему пожарной сигнализации в квартирах, так как нарушается её целостность, что влечёт за собой нарушение работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и нарушение требований пожарной безопасности;

•	запрещается загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, являющиеся путями эвакуации при пожаре, и другие места общего пользования;

•	запрещается отделка лоджий изнутри сгораемыми материалами и загромождение лоджий сгораемыми предметами.

6.	ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР

В соответствии со статьей 25 Жилищного Кодекса Российской Федерации:

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Переоборудование инженерных систем и перепланировка помещений (квартир и нежилых помещений) в многоквартирных домах допускаются после получения разрешения органов местного самоуправления на основании проектов, разработанных организациями или индивидуальными предпринимателями,  имеющими  свидетельство о допуске СРО к работам по подготовке проектной документации, согласованных и утверждённых в установленном порядке органами местного самоуправления.

Завершение работ сдается по акту в обслуживающую организацию УК.

Не допускается переоборудование и перепланировка помещений (квартир и нежилых помещений):

•	ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих конструкций жилого дома (фундаментов, колонн, перекрытий, вентиляционных шахт, наружных и внутренних стен и прочее);

•	ведущие к нарушению прочности или разрушению внутренних стен;

•	ведущие к ухудшению инженерных систем (холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и водоотведения) здания;

•	ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов здания;

•	не отвечающие противопожарным требованиям к нежилым помещениям;

•	ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или квартиры;

Изменения, в количественных и качественных характеристиках встроенных помещений, полученные в результате их переоборудования или перепланировки, а также право собственности на измененные или вновь созданные при этом помещения должны быть зарегистрированы в государственных учреждениях юстиции, в установленном порядке.

Лица, виновные в нарушении изложенного в настоящей инструкции порядка переоборудования и перепланировки встроенных помещений в многоквартирном доме, привлекаются по заявлениям собственников помещений и управляющей организации в судебном и административном порядке к материальной и административной ответственности, в соответствии с нормами жилищного и гражданского законодательства, законодательства об административных правонарушениях.

Без согласования с Управляющей компанией, МВК и КГА запрещается изменять цвет фасада, устанавливать не предусмотренное проектом остекление, размещать на фасаде блоки кондиционеров, антенны, камеры и пр.

7.	 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.	Общие положения

Застройщик обязуется в соответствии с требованиями статьи 7 закона 214-ФЗ устранить за свой счет недостатки, причиной которых являются нарушения, допущенные при строительстве многоквартирного дома и выявленные (проявившиеся) в течение гарантийного срока, который составляет:

- для квартиры, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав квартиры, а также результата производства отделочных работ в квартире и входящих в состав квартиры элементов отделки, не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи квартиры по акту приема-передачи дольщику.

- на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав квартиры, не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта с дольщиком.

- на результат производства отделочных работ в квартире и входящих в состав квартиры элементов отделки не может составлять менее чем 1 (один) год, который исчисляется со дня передачи квартиры дольщику.

​	Гарантийные сроки, описанные в абзацах 2-4 настоящего пункта, относятся к договорам долевого участия.

Гарантийный срок по договорам купли-продажи составляют 2 (два) года с момента подписания Акта приёма-передачи квартиры. Гарантийный срок по договорам купли-продажи на результат производства отделочных работ в квартире и входящих в состав квартиры элементов отделки составляет 1 (один) год, который исчисляется со дня передачи квартиры покупателю.

Гарантия не распространяется на конструкции, изделия, отделочные покрытия, сантехническое, электротехническое оборудование в случае, если они повреждены в результате несоблюдения требований настоящей Инструкции и инструкции завода изготовителя, а также от «действий третьих лиц».

7.2 Порядок гарантийного обслуживания

1.	По выявленным дефектам (недостаткам) Собственники подают- регистрируют в письменном виде заявку в Управляющую организацию, сохраняя у себя сведения по её дате и номеру регистрации.

2.	Управляющая компания проводит в согласованное время осмотр силами технических специалистов управляющей компании, выявленных недостатков с последующим составлением Акта осмотра.

3	При определении дефекта/недостатка как «гарантийный случай», заявка приложенным к ней Актом осмотра, передается Застройщику. Доступ для устранения выявленного дефекта (недостатка) обеспечивает Управляющая компания.

4.	После устранения выявленных недостатков (дефектов) Застройщик (или Управляющая организация, в случае предоставления интересов Застройщика по Гарантийным случаям) подписывает с заявителем Акт выполненных работ, который составляется в трех экземплярах (один экземпляр Акта остается у Застройщика, один – у исполнителя работ, другой у заявителя, после чего заявка считается выполненной.

5.	После окончания гарантийного срока, обнаруженные дефекты (недостатки),

деформации конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости, как отдельных конструкций, так и всего здания, должны быть устранены Управляющей организацией в сроки, указанные в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда за счет средств соответствующих статей бюджета жилого дома.

Генеральный директор

ООО «СЗ «Янино»                                                                       А.В.Израйлев

Приложение №1

к инструкции по эксплуатации помещений (квартир)

в многоквартирном жилом доме

УВЕДОМЛЕНИЕ

о порядке согласования перепланировки жилого и нежилого помещения

Застройщик ООО  «Специализированный застройщик «Янино»»  уведомляет Вас о том, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации перепланировка жилого и нежилого помещения – это изменение его конфигурации, которое требует: изготовления проекта, согласования его с Управляющей организацией и Администрацией Всеволожского района Ленинградской области.

Все разрешительные мероприятия необходимо произвести до начала строительных и отделочных работ.

К  перепланировке	относятся:

- Перенос и разборка перегородок.

- Перенос и устройство дверных проёмов.

- Изготовление арок.

- Расширение жилой площади за счёт вспомогательных помещений.

- Устройство вновь или переоборудование существующих тамбуров.

- Устройство дополнительных кухонь и санузлов.

В случае нарушения процедуры производства перепланировки или переоборудования клиент принимает на себя ответственность за:

  - ущерб, причиненный жизни и здоровью третьих лиц вследствие возникновения аварийных ситуаций, вызванных незаконной перепланировкой (переоборудованием); ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или квартиры;

  - невозможность отчуждения недвижимого имущества, а равно передачу по наследству.

Категорически запрещается:

- Установка газовых плит вместо бытовых электроплит.

- Перенос электрических сетей, нагревательных и сантехнических приборов.

- Устройство вновь и (или) переоснащение (ликвидация) существующих кухонь, туалетов и ванных комнат.

- Устройство вновь или ликвидация существующих вентиляционных каналов 5.Снос, или частичная разборка несущих стен, а также устройство в них проемов.

Представитель Управляющей компании

(подпись)	(Фамилия, инициалы)

Собственник

(подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)